Risiken & Annahmen

iPhone-Kameratest-App — One-Pager zur DIT-Validierung

Stand: 26. Mai 2026  ·  Auftraggeber: Henneke

Konzept-Status: Auswahl der getroffenen Annahmen und identifizierten Risiken. Bitte beim DIT punktweise abhaken — wo er widerspricht, müssen wir nachjustieren.

| A Annahmen: Display, Hardware, Sensor-Tauglichkeit |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Annahme | DIT-Einschätzung |
| A1 | Die Werkskalibrierung des iPhone-Pro-Displays ist gut genug für Pixelfehler-, Auflösungs- und Kontrast-Tests, ohne dass jedes einzelne Gerät individuell kalibriert werden muss. | ☐ stimmt ☐ stimmt nicht ☐ teils/teils |
| A2 | Display-Helligkeit von bis zu 2.000 nits (HDR) reicht aus, um Tests auch in normalen Studio-Lichtverhältnissen durchzuführen — ein komplett abgedunkelter Raum ist nicht zwingend nötig. | ☐ stimmt ☐ stimmt nicht ☐ teils/teils |
| A3 | PWM bei 480 Hz ist für Standard-Aufnahmegeschwindigkeiten (24, 25, 30, 50, 60 fps) kein Problem. Probleme entstehen erst bei Highspeed-Aufnahmen ab ca. 240 fps. | ☐ stimmt ☐ stimmt nicht ☐ teils/teils |
| A4 | Das Diamond-Pentile-Subpixel-Layout ist für klassische Test-Charts (Siemensstern, Splits, Vollflächen) unkritisch — kritisch nur für 1-Pixel-Linien-Tests, die wir bewusst nicht anbieten. | ☐ stimmt ☐ stimmt nicht ☐ teils/teils |
| A5 | Display-Größe von 6,1" bis 6,9" ist ausreichend, sofern es nah genug vor die Linse gehalten wird (Brennweite + Abstand werden in der App empfohlen). | ☐ stimmt ☐ stimmt nicht ☐ teils/teils |
| A6 | Unit-zu-Unit-Varianz zwischen baugleichen iPhone-Geräten ist klein genug, dass ein gemitteltes Werks-ICC-Profil pro Modell ausreicht. | ☐ stimmt ☐ stimmt nicht ☐ teils/teils |
| A7 | Apple wechselt Panel-Lieferanten (Samsung/LG/BOE) nicht innerhalb einer Modell-Generation in einer Weise, die das Werks-Profil unbrauchbar macht. | ☐ stimmt ☐ stimmt nicht ☐ teils/teils |
| B Annahmen: On-Set-Workflow |  |  |
| Nr. | Annahme | DIT-Einschätzung |
| B1 | Ein kompletter Quick-Check on-set sollte in 5-10 Minuten machbar sein; eine Tiefen-Diagnose in Werkstatt/Rental in 20-30 Minuten. | ☐ stimmt ☐ stimmt nicht ☐ teils/teils |
| B2 | Operator hält das iPhone von Hand vor die Linse; eine spezielle Halterung ist nice-to-have, aber nicht zwingend erforderlich. | ☐ stimmt ☐ stimmt nicht ☐ teils/teils |
| B3 | True Tone, Night Shift und Auto-Brightness werden vom Operator zuverlässig in den iOS-Einstellungen deaktiviert, wenn die App es klar einfordert (inkl. Direkt-Link in die Settings). | ☐ stimmt ☐ stimmt nicht ☐ teils/teils |
| B4 | Vollflächen-Sequenz (Schwarz, Weiß, R, G, B, CMY) deckt alle relevanten Sensor-Defekt-Typen ab: Dead, Hot, Stuck, Cluster, Spalten- und Reihen-Defekte. | ☐ stimmt ☐ stimmt nicht ☐ teils/teils |
| B5 | Farbcharts auf dem iPhone-Display sind für relative Sanity-Checks ausreichend; für absolute Farb-Referenz wird weiterhin eine physische ColorChecker-Karte genutzt. | ☐ stimmt ☐ stimmt nicht ☐ teils/teils |
| B6 | Marker-Frames zwischen Tests (z. B. „TEST 03 / SIEMENSSTERN" auf Schwarz) sind für die spätere Auswertung wertvoll, nicht störend. | ☐ stimmt ☐ stimmt nicht ☐ teils/teils |
| B7 | Auto-Advance mit konfigurierbarem Timer ist der bevorzugte Standard-Modus; manuelles Weiterklicken bleibt jederzeit als Override verfügbar. | ☐ stimmt ☐ stimmt nicht ☐ teils/teils |
| C Annahmen: Reporting, Vertrieb, Plattform |  |  |
| Nr. | Annahme | DIT-Einschätzung |
| C1 | PDF-Export mit Kamera-Modell, Seriennummer, Objektiv, Datum, Operator, Test-Ergebnissen und Notizen ist als Dokumentations-Format für Rental und Insurance ausreichend. | ☐ stimmt ☐ stimmt nicht ☐ teils/teils |
| C2 | In-App-Notizen-Tagging pro Test (Pass / Fail / Anmerkung) ist die wichtigste Feedback-Funktion in V1. Cloud-Sync und Verlauf können in V2 nachgereicht werden. | ☐ stimmt ☐ stimmt nicht ☐ teils/teils |
| C3 | Bluetooth-Steuerung über eine Apple Watch oder ein zweites iPhone ist on-set zuverlässig (kein WLAN am Set nötig). | ☐ stimmt ☐ stimmt nicht ☐ teils/teils |
| C4 | Beschränkung auf iPhone 14 Pro aufwärts ist akzeptabel — der Profi-Markt nutzt ohnehin überwiegend aktuelle Modelle. | ☐ stimmt ☐ stimmt nicht ☐ teils/teils |
| C5 | iPad-Unterstützung ist in V1 nicht erforderlich; iPhone reicht für 95 % der Use Cases. | ☐ stimmt ☐ stimmt nicht ☐ teils/teils |
| C6 | Sprachsteuerung ist als Set-Feature wegen Lärm zu unzuverlässig und wird vorerst nicht eingebaut. | ☐ stimmt ☐ stimmt nicht ☐ teils/teils |

| D Identifizierte Risiken |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr. | Risiko | Schwere |
| R1 | Apple ändert mit iOS-Updates ColorSync / Metal-APIs in einer Weise, die unsere Render-Pipeline bricht. | Mittel |
| R2 | Apple wechselt während einer Modell-Generation den Panel-Lieferanten — unser gemitteltes Werks-Profil passt plötzlich nicht mehr. | Mittel |
| R3 | Display-Variation zwischen iPhone-Einheiten ist größer als angenommen → Werks-Profil ist für Einzelgeräte ungenau. | Mittel |
| R4 | Rental-Häuser akzeptieren App-basierte Tests nicht als offizielle Dokumentation → Markt-Akzeptanz limitiert. | Hoch |
| R5 | PWM-Flicker ist schon bei Aufnahmen unter 240 fps sichtbar, z. B. bei 120 fps oder Live-Übertragungen. | Mittel |
| R6 | Konkurrenz veröffentlicht eine vergleichbare App vor uns oder unterbietet uns preislich. | Mittel |
| R7 | Streulicht und Set-Umgebung verfälschen Tests stärker als kalkuliert → unzuverlässige Ergebnisse. | Niedrig |
| R8 | Ergonomie: iPhone vor die Linse halten ist unpraktisch bei großen Kameragehäusen (ARRI Mini LF, RED V-Raptor mit Mattebox). | Niedrig |
| R9 | App-Store-Review: Apple lehnt die App ab, weil sie versucht, Display-Einstellungen über erlaubte APIs hinaus zu kontrollieren. | Niedrig |
| R10 | Lizenzrechtliche Probleme bei Nachbau von Industrie-Standard-Charts (ARRI, ColorChecker, DSC Labs). | Mittel |

E   Noch offene Produkt-Entscheidungen

·  Pricing-Modell: Einmal-Kauf, Abo, oder Free + IAP für Pro-Features?

·  Sprachen: Deutsch + Englisch ab V1, oder Englisch-only zum Start?

·  Distribution: Öffentlicher App Store, oder TestFlight für Rental-Kunden, oder Enterprise-MDM?

·  Branding: Eigene Marke, oder Co-Branding mit Rental-Häusern / Kameraherstellern?

·  Apple Watch Companion: V1 oder V1.1?

Bitte beim DIT alle Punkte abklären. Jede widersprochene Annahme ist ein Konzept-Update. Risiken bitte mit Erfahrungswerten ergänzen (hat er Punkte selbst schon erlebt?).