DIT-Fragebogen

iPhone-App zur Vorbereitung von Kameratests

: 26. Mai 2026

Auftraggeber: Henneke   ·   Bearbeitung: TYZIAN ONLY

## Worum geht es

iPhone-App, die als standardisiertes Testbild-Display für Pre-Production-Kameratests dient. Das iPhone (14 Pro aufwärts) wird vor die Kameralinse gehalten und zeigt eine definierte Sequenz von Testbildern (Pixelfehler-Felder, Siemensstern, Farbkarten, Splits etc.). Ziel: Sensor-Defekte, Pixelfehler, chromatische Aberrationen und Auflösungsprobleme erkennen, bevor gedreht wird.

Geplante Kamera-Profile in V1: ARRI Alexa Familie (35, Mini, Mini LF), RED (Komodo, V-Raptor, Helium), Sony Venice / FX-Serie.

Die Fragen sind nach Themen gruppiert. Bitte beantworte nur das, wozu du etwas sagen möchtest — Stichpunkte reichen völlig. Freie Anmerkungen am Ende sind sehr willkommen.

# A   Test-Katalog: was fehlt, was ist überflüssig

Unsere geplante V1-Sequenz: Vollflächen-Sequenz (Schwarz / Weiß / R / G / B / CMY), 4-Quadranten-Splits, Siemensstern (3 Größen, mit Eck-Sternen für Backfokus), Hochkontrast-Radialmuster für CA, Graukeil-Treppe, Uniform-White für Vignettierung, konvergierende Linien für Moiré, Macbeth-Style-Farbpatches, Marker-Frames zwischen den Tests.

- Welche Tests aus deiner Pre-Production-Routine fehlen in dieser Liste?

- Welche Tests aus der Liste hältst du für überflüssig oder schlecht über ein iPhone-Display abdeckbar?

- In welcher Reihenfolge führst du die Tests sinnvollerweise durch?

- Spielt die Reihenfolge eine Rolle (z. B. Black-Shading vor Pixel-Tests)?

- Was sind für dich Pflicht-Tests (DIT-Quick-Check) vs. Tiefen-Diagnose (Werkstatt/Rental)?

# B   Bewegungs-, Highspeed- und Spezial-Tests

Das iPhone hat ein 120-Hz-ProMotion-Display. Es kann Bewegtbild zeigen, allerdings macht das die App deutlich komplexer.

- Wie wichtig sind Rolling-Shutter-Tests in deiner Pre-Production-Routine?

- Falls ja: Hast du eine etablierte Methode (z. B. bewegter Strich, blinkende LED)? Lässt sich das über ein Display nachstellen oder brauchst du physische Hardware?

- Sind IR-Pollution-Tests etwas, das du regelmäßig machst?

- Lassen die sich überhaupt sinnvoll über ein Display abdecken, oder ist dafür immer ein echter IR-Filter / IR-Quelle nötig?

- Highspeed-Tests bei z. B. 240 fps — relevant für Pre-Production-Checks?

- PWM-Flicker des OLED-Displays kann bei Highspeed-Aufnahmen sichtbar werden. Hast du damit Erfahrung?

- Banding-Tests (vertikale / horizontale Streifen)?

- Fixed Pattern Noise (FPN) — wie testet ihr das aktuell, und kann eine schwarze Vollfläche bei hoher ISO das ausreichend zeigen?

- Welche weiteren spezifischen Tests fallen dir ein, die wir noch nicht auf dem Radar haben?

# C   Hersteller-spezifische Quirks

Wir planen pro Kamera ein Profil mit Sensor-Auflösung, Pixel-Pitch, empfohlener ISO-Reihe und herstellerspezifischen Hinweisen. Deine Erfahrung dazu wäre extrem wertvoll.

## ARRI Alexa Familie

- Welche Sensor-/Pixel-Probleme treten bei Alexa 35, Mini und Mini LF erfahrungsgemäß am häufigsten auf?

- Gibt es ARRI-spezifische Pre-Production-Schritte, die vor dem Test laufen müssen (z. B. interne Kalibrierung, bestimmte Menüs)?

- Welche ISO-Werte testet ihr typischerweise (Native ISO + High-ISO-Sweep)?

## RED (Komodo, V-Raptor, Helium)

- Welche bekannten Sensor-Issues sind bei den jeweiligen Modellen besonders zu testen?

- FPN, Magenta/Green-Cast, Sensor-Banding, Bayer-Pattern-Artefakte?

- Ist Black Shading vor jedem Test Pflicht?

- Falls ja: Sollte unsere App das vorab als Hinweis-Screen zeigen?

- Welche ISO-/EI-Werte sind kritisch?

## Sony Venice / FX-Serie

- Dual-Base-ISO-Wechsel: muss man jeden Base-ISO einzeln durchtesten?

- Bekannter Magenta-Cast oder andere Farb-Issues — wie testet ihr das aktuell?

- Welche Modelle der FX-Serie sind für die App-Unterstützung am wichtigsten (FX3, FX6, FX9)?

# D   On-Set-Workflow & physische Test-Bedingungen

- Wie weit hältst du normalerweise ein Test-Chart vor die Linse?

- Hat ein iPhone-Display (ca. 6.1" / 6.7") deiner Erfahrung nach die richtige Größe oder zu klein?

- Welche Brennweite empfiehlst du für die Tests?

- Sollten wir das in der App pro Test-Typ als Empfehlung anzeigen?

- Empfohlene Blende? ND-Filter ja/nein?

- Umgebungslicht: dunkler Raum nötig, oder reicht eine kontrollierte Studio-Umgebung?

- Sollte die App Hinweise zur Positionierung geben (z. B. „mittig im Bild, randscharf, Display senkrecht zur Linse")?

- Wie viel Zeit nimmt ein kompletter Quick-Check on-set bei dir typischerweise in Anspruch?

# E   Dokumentation & Reporting

- Was muss in einem Test-Report stehen, damit er als Dokumentation für Rental / Insurance / Produktion taugt?

- Kamera-Modell, Seriennummer, Objektiv, Datum, Uhrzeit, Operator, Test-Ergebnisse, Fotos vom Monitor?

- Welches Ausgabe-Format ist sinnvoll (PDF, CSV, beides)?

- Wer bekommt den Report typischerweise?

- Ist eine digitale Signatur des DIT auf dem Report relevant?

# F   Sequenz, Timing und Steuerung

- Wie lange sollte jedes Test-Bild idealerweise gezeigt werden?

- Hängt das vom Test-Typ ab (z. B. Pixel-Inspektion länger als Marker-Frame)?

- Bevorzugst du Auto-Advance mit Timer, oder manuelles Weiterklicken pro Bild?

- Wie sinnvoll wäre eine Apple-Watch-Fernsteuerung (Operator hinter der Kamera steuert das iPhone vor der Linse)?

- Marker-Frames zwischen den Tests (z. B. „TEST 03 / SIEMENSSTERN" als Text auf Schwarz) — hilfreich oder störend?

# G   Display-Standardisierung & Vertrauen

- Was müsste die App tun, damit du ihr Display als Test-Referenz vertrauen würdest?

- Selbst-Check der App? Kalibrier-Workflow mit Colorimeter? Hinterlegte Werks-Profile?

- Würdest du als Profi ein iPhone-Display für Farbreferenz-Tests akzeptieren, oder nur für Pixel- / Auflösungs- / Kontrast-Tests?

- Sollte die App proaktiv Farben aussparen, die das Display nicht zuverlässig darstellen kann (z. B. Extrem-Saturierungen)?

# H   Erfahrung mit existierenden Lösungen

- Welche Test-Charts und -Werkzeuge nutzt du aktuell (DSC Labs, ChromaDuMonde, ARRI Test Tools, X-Rite, eigene)?

- Gibt es bereits ähnliche Apps, die du kennst? Was funktioniert dort gut, was schlecht?

- Würdest du eine solche App on-set tatsächlich einsetzen — und wenn ja, in welchem Setting (Rental-Check, Day-of-Shoot, Werkstatt)?

- Was wäre für dich ein klares K.O.-Kriterium („das nutze ich nicht, wenn …")?

# I   Freie Anmerkungen

Alles, was dir sonst noch einfällt — fachliche Tipps, Warnungen, Ideen, Anekdoten.

Vielen Dank für deine Zeit!

Rückmeldung gerne in beliebigem Format — ausgefüllt im Dokument, als E-Mail-Antwort, oder mündlich.